Tehtävä 1

Analysoi oheisen kombinaatiologiikan toiminta. Esitä F:n:

a) minimoitu looginen funktio tulojen summina

b) totuustaulu

c) Karnaugh’n kartta

d) minimoitu logiikkakaavio 2- ja 3-tuloisilla NAND-porteilla

e) minimoitu logiikkakaavio 2- ja 3-tuloisilla NOR-porteilla

Tehtävä 2

Oheinen symboli esittää synkronista 4-bittistä laskuria, jossa on kellotulon lisäksi kaksi ohjaustuloa, G1 ja G2. Kellotulon yhteydessä oleva merkintä 1,2+2CT=0 tarkoittaa, että kun ohjaustulo G1 on looginen ykkönen ja ohjaustulo G2 on looginen nolla laskurin lähdön CT(1,2,4,8) edustamaa binäärilukua kasvatetaan yhdellä kellon seuraavalla nousevalla reunalla, eli laskurin toiminta on sallittu. Jos ohjaustulo G2 on looginen ykkönen, laskurin sisältö nollataan kellon seuraavalla nousevalla reunalla.

a) Oheista symbolia hyödyntäen suunnittele laskuri CTRDIVx, joka toteuttaa laskentasekvenssin 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3... Saat käyttää laskurin lisäksi yhtä ylimääräistä logiikkaporttia.

b) mikä on x:n arvo a)-kohdan määrittelyssä CTRDIVx?

c) Suunnittele myös synkroninen laskurijärjestelmä CTRDIVy, jolla voi laskea esimerkiksi sekunnit minuutin sisällä tai minuutit tunnin sisällä, eli laajenna a)-kohdan laskuria toisella samanlaisella laskurisymbolilla. Kahden laskurin yhdistelmän pitää tuottaa laskentasekvenssi:

00,01...09,10,11...19,20,21,29...30,31...39,40,41...49,50,51...59,00...

Saat toisen laskurin lisäksi käyttää vielä yhtä logiikkaporttia.

d) mikä on y:n arvo c)-kohdan määrittelyssä CTRDIVy?

e) kuinka monta kiikkua c)-kohdan laskurijärjestelmässä oikeasti tarvitaan vähintään? Perustele!

Tehtävä 3

- Muuta binääriluku 101011010 kymmenkantaisen lukujärjestelmän luvuksi.

- Muuta kymmenkantaisen lukujärjestelmän luku 535 binääriluvuksi.

- Mittarin näytöllä pystytään näyttämään lukuja välillä -1.9999 … +1.9999. Montako bittiä lukujen esittämiseen tarvitaan?

- Paljonko on binäärilukujen 110100 ja 111101 aritmeettinen summa ja tulo?

- Montako kokosummainta (Full-Adder) kohdan d aritmeettisen summauksen toteuttamiseen tarvitaan?

Tehtävä 4.

- Jos digikello näyttää aikaa 16:19:23, niin mitä binäärivektorin arvoja esiintyy alla esitetyn RTL-kaavion signaalipisteissä a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m ja n. Ilmoita binäärivektorien arvot binäärilukuna ja myös heksadesimaalimuodossa.

- Jos kideoskillaattorin taajuus f on 1 MHz, niin millä N:n arvolla jakajan CTRDIVN on jaettava taajuutta? Moniko bittinen jakaja toteutukseen tarvitaan?

- Montako D-kiikkua digikellon toteuttamiseen tarvitaan? Huomaa, että myös jakajan CTRDIVN toteuttamiseen tarvitaan D-kiikkuja.