TEHTÄVÄ  1.

a) Oheisessa kuvassa on esitetty erään synkronisen tilakoneen logiikka-arkkitehtuuri. Piirrä tilakoneen tilakaavio. Oleta alkutilaksi tila ”000”. (2p)

b) Mikä on suurin teoreettinen kellotaajuus, jolla a)-kohdan tilakone voi toimia luotettavasti? XOR-portin viive txor = 1 ns. Siirtorekisterin viive kellotulosta lähtöön tsrg = 3 ns, datatulon asettumisaika tsetup = 1ns ja pitoaika thold = 1 ns. (1,5p)

c) Arvioi montako ekvivalenttiportia kuvan 1 tilakoneen toteuttamiseen tarvitaan. Arvioi myös sen pahimman tapauksen dynaaminen tehonkulutus tilanteessa, jossa kaikki solmupisteet vaihtavat tilaansa kohdassa b) lasketulla maksimitaajuudella. Oletetaan, että portin keskimääräinen tulokapasitanssi on 0,05 pF ja johdotuksien kapasitansseja ei oteta huomioon. Käyttöjännite 1 V. (1,5 p)

ASSINGNMENT 1

a) A logic architecture of a synchronous state machine is seen in the figure below. Draw a state diagram of this state machine. Assume that the initial state is ”000”.  (2 points)

b) What is the highest theoretical clock frequency, at which the state machine described (in a)) can function reliable?  The delay of XOR-gate, txor = 1 ns, the delay of shift register from clock input to the output, tsrg = 3 ns, data input settling time, tsetup = 1ns, and data hold time, thold = 1 ns. (1.5 points)

c) Estimate how many equivalent gates is needed to implement the Fig. 1’s state machine. Estimate also the worst case dynamic power consumption if all signal nodes change state at the maximum frequency estimated in question b. The mean input capacitance of a gate is 0.05 pF. Wire capacitances could be omitted. Operating voltage is 1 V. (1.5 points)

Kuva 1. Tehtävän 1 logiikka-arkkitehtuuri.

Figure 1. Logic architecture of the assignment 1

TEHTÄVÄ  2.

Suunnittele digitaalinen tietoväylä-ohjausosa-arkkitehtuuri lohkosta, joka modulo-2–kertoo 6-bittisiä binäärisanoja vakiokertojalla, jonka arvo on polynomimuodossa D3 + D2 + 1.

Lohkolla on oltava 6-bittinen datatulo ja 1-bittinen ulkoinen ohjaustulo read_data, joka ilmaisee että datatulon 6-bittiä ovat luettavissa seuraavalla kellon nousevalla reunalla.

Lohkolla on oltava sarjamuotoinen (1-bittinen) datalähtö ja 1-bittinen statuslähtö read_result, joka ilmoittaa että datalähdössä näkyvä bitti on luettavissa lohkon datalähdöstä seuraavalla kellon nousevalla reunalla.

Voit olettaa, että ulkoinen ohjaussignaali read_data saa arvon TOSI yhden kellojakson ajaksi kahdenkymmenen kellojakson välein.

Käytä piirroksissasi kurssissa opetettuja ANSI/IEEE Std. 91 –standardin mukaisia piirrosmerkkejä ja riippuvuusmerkintöjä. Logiikan on oltava synkronista ja kellotuksen reuna-aktiivista.

ASSINGNMENT  2.

Design a digital  data path and control  architecture of a module, which multiplies 6-bit binary multiplicands  by a constant multiplicator using modulo-2 arithmetic. The binary value of the constant multiplicator is in polynomial form D3 + D2 + 1.

The module must have 6-bit data input and 1-bit control input read_data, which indicates that 6-bit data output could be read at the next rising edge of the clock signal.

The module must have serial 1-bit data output and 1-bit status output, read_result , which indicates that the bit at data output could be read on the next rising edge of the clock signal.

Assume that the external control signal, read_data, get the logic value TRUE during one clock cycle in every 20th cycle.

Use in your drawings symbols and dependence notations according to the ANSI/IEEE Std. 91. The logic must be synchronous and edge-active.

TEHTÄVÄ 3

Kuvassa 2 esitetty arkkitehtuuri soveltuu sinifunktion generointiin. Selitä miten logiikka toimii?

ASSINGNMENT 3

The architecture in Fig. 2 could be used to generate sine function values. Explain how it works?

Phase

accumulator

Adder

Sine table

Freguency

setting

Kuva 2.  Tehtävään 3 liittyvä siniaaltogeneraattorin RTL-arkkitehtuuri.

Figure 2.  Sine generator RTL-architecture of Assignment 3.

TEHTÄVÄ 4

a) Suunnittele logiikka-arkkitehtuuri, joka laskee 8-bittisten kompleksilukujen kertolaskun. Kompleksilukujen reaali- ja imaginääriosat on koodattu 4-bittisinä 2-komplementtilukuina. Valitse sananleveydet (myös laskun tulos!) niin, että ylivuotoja ei tapahdu. (3 p)

(ohje: (A+jB)(C+jD) = AC + jAD + jBC + j2BD = (AC – BD) + j(AD+BC).

b) Arvioi suunnittelemasi kompleksilukukertojan looginen monimutkaisuus ekvivalenttiportteina. (1 p)

c) Etsi logiikan kriittinen polku arvioi sen aiheuttama viive. Ilmoita kriittisen polun kokonaisviive porttiviiveen monikertoina. Oletetaan, että täyssummaimen (full adder) aiheuttama etenemisviive on kaksi porttiviivettä.  (1 p)

d) Arvioi kompleksikertojan maksimitehonkulutus (kaikki solmupisteet vaihtavat tilaansa joka kellojaksolla) tilanteessa, jossa laskettavat luvut vaihtavat arvoaan maksimitaajuudella. Käytä keskimääräisenä porttiviiveen arvona 100 ps. Käyttöjännite on 1 V ja portin keskimääräinen tulokapasitanssi 0,05 pF. (1 p)

ASSIGNMENT 4

a)  Design a logic architecture, which computes multiplication between two complex 8-bit numbers. Real and imaginary parts of the complex numbers are given in 4-bit 2’s complement format. Select bit widths so that no overflows happen. (3 points)

(hint: (A+jB)(C+jD) = AC + jAD + jBC + j2BD = (AC – BD) + j(AD+BC).

b) Estimate the logical complexity of your complex number multiplier in terms of equivalent gates. (1 point)

c) Find the critical path of the logic and estimate its propagation delay. Give the total critical path delay in gate delays. Assume that propagation delay of a Full Adder is two gate delays. (1 point)

d) Estimate the maximum (all signal nodes change state on every clock cycle) power consumption of your complex number multiplier in the case when the input numbers change their value at the maximum clock frequency. Use 100 ps as a mean value of gate delay and 0.05 pF as a mean value of input capacitance of a gate. Operating power is 1V. (1 point)