Tehtävä 1

Oheinen lohkokaavio esittää 4-johtoisen sarjamuotoisen SPI-liitännän (Serial Peripheral Interface) arkkitehtuuria. SPI-liitännässä MASTER  generoi kellosignaalin SCLK  ja laitteenvalintasignaalin SS (Slave Select). MOSI-signaali (Master Out Slave In) on data Master-laitteelta Slave-laitteelle päin ja MISO (Master In Slave Out) on data Slave-laitteelta Master-laitteelle. SPI-liitäntä on ns. full-dupplex, eli data voi siirtyä yhtäaikaa sarjamuodossa molempiin suuntiin.

Mitä logiikkalohkoja SPI MASTER – ja SPI SLAVE –lohkojen sisältä pitää vähintään löytyä, ja miten lohkot on kytketty toisiinsa, että lohkot vaihtavat 8-bittisiä datojaan kahdeksan peräkkäisen kellojakson aikana. Näiden siirrettyjen kahdeksan bitin on siirron jälkeen oltava luettavissa samanaikaisesti.

Tehtävä 2

Toteuta alla oleva laskuri FPGA:ssa. Laskurin alla on käytössä olevan FPGA-piirin logiikkaelementtimatriisin osa. Voit lisätä tarvittaessa lisää logiikkaelementtejä, alla olevaa liityntänumerointia noudattaen. Esitä LUT:ien sisältö, liitynnät yksityiskohtaisesti, sekä kaikki toteutuksen kannalta olennaiset asiat.

Tehtävä 3

- Arvioi oheisen RTL-arkkitehtuurin looginen monimutkaisuus ekvivalenttiportteina. Montako D-kiikkua arkkitehtuurin toteuttamiseen tarvitaan?

- Mikä on logiikan kriittinen polku? Paljonko se on tässä tapauksessa, jos toteutuksessa käytetyn D-kiikun setup-aika on 150 ps (pitoaika on nolla) ja D-kiikun etenemisviive 100 ps. Oletetaan, että valmistusteknologian FO4-viive on 35 ps. (FO4 on yhden invertterin etenemisviive silloin, kun se ohjaa neljää samanlaista invertteriä). Paljonko on suurin synkroninen kellotaajuus, jolla arkkitehtuuria voidaan kellottaa? (oletetaan johtimien viiveet nollaksi)

- Arvioi logiikan dynaaminen ja staattinen tehonkulutus taajuuden funktiona. Oletetaan, että käyttöjännite on 1 V, logiikkaportin yhden tulopisteen kapasitiivinen kuorma 0,001 pF ja yhden 2-tuloisen NAND-portin keskimääräinen staattinen vuotovirta huoneen lämpötilassa on 100 nA. Miten kriittisestä polusta aiheutuva maksimikellotaajuus kannattaa ottaa huomioon tehonkulutuskuvaajaa piirrettäessä?

Ohje: