Sähkömittaustekniikan perusteet

Tentti 14.5.2010

1.1. (3p) Mikä on suodattimen vaimennus (dB), kun signaali oli suodattimen tulossa 2,5 V ja lähdössä 3,5 mV?

1.2. (3p) Tehtäväsi on suunnitella vahvistinkytkentä, joka vahvistaa signaalia 60dB. Mikä jännite pitäisi näkyä lähdössä jos syötät tuloon sinijännitettä, jonka huippuarvo on 15 mV.

2. (3p)  True rms -mittarille ilmoitetaan integrointiajaksi 20ms. Mitä integrointiaika tarkoittaa? Mittarilla mitataan tuntemattoman muotoista vaihtojännitettä, jonka taajuus on 40kHz. Vmax ja Vrms arvoiksi saadaan 5,5 Volttia.  Onko tulos mahdollinen vai onko kyseessä jonkin sortin mittavirhe? Jos kyseessä on mielestäsi mittavirhe niin mitä arvelet syyksi.

3. (6p) Mittareiden staattisten ominaisuuksien joukossa ovat epälineaarisuus (linearity) ja hystereesi (hysteresis) Mitä ne tarkoittavat ja miten ne täytyy huomioida mittauksissa?

4. (6p) Perässä on joukko suomalaiseen sähköturvallisuusohjeistukseen liittyviä väittämiä. Mitkä väittämistä ovat tosia? Mitä voi tapahtua, jos väittämä asiassa toimitaan väärin? (Eli mitä voi tapahtua, jos toimitaan tosia väittämiä vastaa tai epätosien väittäminen mukaisesti.)

a) Maanalaisen syöttökaapelin ulkorakennukseen (esim.autotalli tai kasvihuone) saa asentaa (kaivaa kaapeliojan, laskea kaapelin ja täyttää kaapeliojan) kunhan jättää sähkötyön kaapelin päissä ammattimiehelle.

b) Kattovalaisimen johdot saa itse kytkeä ”sokeripalaan”.

c) Saan korjata kaupasta ostamani leivänpaahtimen kytkentöjä.

5.  (9p) Laboratoriotyöparisi on piirtänyt paperille oskilloskoopin näytön ja signaalin. (Toisella sivulla) Jänniteasteikko on 50mV/div ja aika-asteikko on 200ms/div. Signaali tuodaan 10X proben kautta, mutta sitä ei ole huomioitu oskilloskoopin asetuksissa. Mikä on todennäköisesti triggaustaso? Kuvassa triggaus on nousevalle reunalle. Miten kuva muuttuu jos triggaus muutetaan laskevalle reunalle? Mikä on signaalin taajuus? Mikä on signaalin tehollisarvo? Oskilloskoopin nousuaika on 7,0 ns ja oskilloskooppi mittaa signaalin nousevalle reunalle 27,0ns nousuajan. Mikä on nousevan reunan todellinen nousuaika?