# 521317S Laajakaistaiset langattomat siirtotekniikat [Broadband Transmission Techniques]

Tentti [Exam] 12.05.2009

- Vastaa lyhyesti: [Answer briefly]

- Mikä on hajoituskoodien korrelaatio-ominaisuuksien merkitys CDMA-järjestelmässä? [What is the meaning of the correlation properties of spreading codes in a CDMA system?]

- Early-late viivelukkopiirin perustoimintaperiaate? [How does an early-late delay locked loop function?]

- Miten DS-CDMA järjestelmässä voidaan generoida eri datanopeuksia kaistanleveyttä muuttamatta? [How different data rates can be generated in DS-CDMA systems with constant system bandwidth?]

- Mikä on syklisen etuliitteen tarkoitus OFDM:ssä? [What is the purpose of the cyclic prefix in OFDM?]

- Mikä on huippu-keskitehosuhteen merkitys OFDM:ssä? [What is the meaning of peak-to-average ratio in OFDM?]

- Mitä tarkoitetaan OFDMA:lla ja mitkä sen edut ovat? [What does OFDMA mean and what are the benefits of it?]

- Perustele, voidaanko hajotuskoodeja c1 ja c2 [Justify, whether the spreading codes c1 and c2]

a)      c1=[1 -1 -1 -1 1 1 1 -1]     c2=[-1 -1 1 1 -1 -1 1 -1]

b)      c1=[1 -1 -1 1 1 -1 -1 1]      c2=[1 1 -1 -1 1 1 -1 -1]

käyttää synkronisessa CDMA-järjestelmässä kahden eri siirtokanavan täydelliseen erottamiseen. [can be used for perfect separation of two transmission channels in a synchronous CDMA system.]

Mitä tapahtuu monitikanavassa kun viivehaje on vähintään 1 chippi ? [What happens in a multipath channel with a delay spread of at least one chip?]

- Seilitä koherentin RAKE-vastaanottimen toimintaperiaate DS-hajaspektrijärjestelmässä ja RAKE-vastaanottimen tarvitsemat perusalgoritmit yleisellä tasolla mobiilin tietoliikenteen kanavissa. [Explain how a coherent RAKE-receiver in a DS spread-spectrum system functions and the major algorithms (at a general level) required in a RAKE receiver in mobile radio channels].

- Esitä SC-FDMA:n (single-carrier FDMA) toimintaperiaate. Miksi 3G-LTE:ssä (3G Long-term evolution) käytetään UL (terminaali-tukiasema) siirtosuunnassa SC-FDMA:ta OFDMA:n sijaan ja mitä vaihtoehtoja käyttäjien multiplexoimiseksi on käytettävissä? [Present the basic functionality of SC-FDMA. Why 3G-LTE system uses SC-FDMA instead of OFDMA and what options exist for user multiplexing?]

- Kanvavan keskineliöviivehaje (rms delay spread) on Tm=1 μs. Oleta, että alikantoaaltojen kaistanleveys BN < Bc/5, missä Bc on kanavan koherenssikaistanleveys. Voit käyttää approksimaatiota Bc ≈ 1/Tm. Käytössä olevan kaistanleveys B = 20 MHz.

- Määrittele FFT:n ja IFFT:n kannalta sopiva  kantoaaltojen lukumäärä N ja sitä vastaava BN.

- Laske a)-kohdan vastauksesi perusteella informaatiolle varatun symbolin kesto TS. Olkoon syklisen etuliitteen (CP) kesto TCP = 2Tm. Arvioi kuinka suuri on CP:n käytöstä aiheutuva vaimennus SNR:ssä.

- Olkoon n. joka kahdeksas alikantoaalto varattu pilot-signaaleille, joita käytetään kanavaestimoinnissa ja synkronoinnissa. Valitse sopivat parametrit, joilla saavutetaan vähintään 20 Mbps:n tiedonsiirtonopeus.

[The root mean square (rms) delay spread of the channel is Tm=1 μs. Assume that the subchannel bandwidth BN < Bc/5, where Bc is the coherence bandwidth of the channel. You can use approximation Bc ≈ 1/Tm. The available channel bandwidth B = 20 MHz.

- Derive a value for N, the number of subcarriers, which is suitable for FFT and IFFT. Calculate the associated value for BN.

- Based on your answer in a), calculate the duration of the symbol, which is reserved for information, TS. Let the duration of the cyclic prefix (CP) be TCP = 2Tm. Estimate the SNR attenuation caused by the use of CP.

- Approximately one out of eight subcarriers are reserved for pilot symbols for channel estimation and synchronisation. Choose appropriate parameters, when the target data rate is 20 Mbps or above.]