# 521317S  Langaton tietoliikenne III

Tentti 18.9.2009

- Vastaa lyhyesti:

- Mikä on hajoituskoodien korrelaatio-ominaisuuksien merkitys CDMA-järjestelmässä?

- Miten DS-CDMA järjestelmässä voidaan generoida eri datanopeuksia kaistanleveyttä muuttamatta?

- Mikä on avoimen silmukan (open loop) tehonsäädön tarkoitus CDMA-järjestelmissä?

- Mikä on huippu-keskitehosuhteen merkitys OFDM:ssä?

- Mikä on OFDMA monikäyttöjärjestelmän perusidea?

- Mitä tarkoitetaan tilatason multipleksoinnilla (spatial multiplexing)?

- Tee selkoa mobiilin tietoliikenteen taajuusselektiivisen radiokanavan perusilmiöistä ja siitä, miten hajaspektri- ja OFDM-tekniikoita niissä voidaan hyödyntää suorituskyvyn parantamiseksi.

- Seilitä koherentin RAKE-vastaanottimen toimintaperiaate DS-hajaspektrijärjestelmässä ja RAKE-vastaanottimen tarvitsemat perusalgoritmit yleisellä tasolla mobiilin tietoliikenteen kanavissa.

- Parametrisoi OFDM-pohjainen WLAN-verkko, jossa tavoitteena on saavuttaa 32Mbps siirtonopeus kanavassa jonka maksimi viivehaje on 800 ns seuraavien ohjeiden mukaan:

  - Määrittele alikantoaaltojen välinen etäisyys kun syklinen etuliite on 20% koko lähetettävän symbolin kestosta.

  - Määrittele SNR häviö syklisestä etuliitteestä johtuen.

  - Jos järjestelmän kaistanleveys on 20MHz, montako alikantoaaltoa tarvitaan?

  - Jos pitäisi valita joku seuraavista modulaatiomenetelmistä: BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM, 128QAM siirtonopeuden saavuttamiseksi, minkä valitsisit ja miksi jos käytössä on ½ nopeuden konvoluutiokoodaus?