# 521317S  Langaton tietoliikenne III

Tentti 12.3.2010

- Vastaa lyhyesti:

- Mikä on hajoituskoodien korrelaatio-ominaisuuksien merkitys CDMA-järjestelmässä ja miten korrelaatio-ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa asynkronisessa siirtolinkissä?

- Miten DS-CDMA järjestelmässä voidaan generoida eri datanopeuksia kaistanleveyttä muuttamatta? Miten datanopeuksia voidaan muuttaa WCDMA pohjaisessa 3G järjestelmässä?

- Adaptiivisen datamodulaation idea OFDM:ssä ja mahdolliset sovelluskohteet?.

- Mitä tarkoittaa SC-FDMA ja missä sitä sovelletaan?

- Mikä on OFDMA monikäyttöjärjestelmän perusidea ja sovelluskohde?

- Mitä tarkoitetaan tilatason multipleksoinnilla (spatial multiplexing) ja mitä SDMA:lla? Miten SDMA voitaisiin yleisellä tasolla toteuttaa käytännössä?

- Tee selkoa mobiilin tietoliikenteen taajuusselektiivisen radiokanavan perusilmiöistä ja siitä, miten hajaspektri- ja OFDM-tekniikoita niissä voidaan hyödyntää suorituskyvyn parantamiseksi.

- Tee selkoa CDMA-järjestelmien kapasiteettiin (max. käyttäjämäärä ja max. siirtonopeus) vaikuttavista tekijöistä.

- Parametrisoi OFDM-pohjainen WLAN-verkko, jossa tavoitteena on saavuttaa 32Mbps siirtonopeus kanavassa jonka maksimi viivehaje on 800 ns seuraavien ohjeiden mukaan:

  - Määrittele alikantoaaltojen välinen etäisyys kun syklinen etuliite on 20% koko lähetettävän symbolin kestosta.

  - Määrittele SNR häviö syklisestä etuliitteestä johtuen.

  - Jos järjestelmän kaistanleveys on 20MHz, montako alikantoaaltoa tarvitaan?

  - Jos pitäisi valita joku seuraavista modulaatiomenetelmistä: BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM, 128QAM siirtonopeuden saavuttamiseksi, minkä valitsisit ja miksi jos käytössä on ½ nopeuden konvoluutiokoodaus?

Tehtävässä 1 kukin kohta on 2 pisteen arvoinen; tehtävät 2-4 ovat 6 pisteen arvoisia.